昆明市晋宁区国有资本运营有限公司安全加固项目采购清单

| 采购清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品线 | 详细技术要求 | 数量 | 备注 |
| 1 | VPN | 1、标准1U机架式设备；不少于4个千兆电口；吞吐量≥150Mbps，并发会话数≥35w；支持 SSL VPN 并发用户不少于300个. 2、支持终端使用包括IE6、7、8、10、11或其他IE内核的浏览器，以及最新版本的非IE内核浏览器，如Windows EDGE，Google Chrome，Firefox，Safari，Opera最新版登录SSLVPN系统，登录后可完整支持各种IP层以上的B/S和C/S应用。（（提供截图证明，或现场演示））； 3、产品应提供环境检测、自动修复工具，支持对Windows的环境兼容性一键检测能力，以及对检测结果进行一键修复的能力，避免由于用户操作系统环境存在问题影响SSL VPN的使用，减轻运维工作。（提高截图证明并加盖厂商公章）； 4、产品应提供HTTPS驱动病毒查杀工具，支持对Windows环境下的针对HTTPS拦截监听的驱动病毒进行扫描查杀，避免因为HTTPS驱动病毒导致无法正常接入和使用SSL VPN； 5、支持主从认证账号绑定，必须实现SSL VPN账号与应用系统账号的唯一绑定，VPN资源中的系统只能以指定账号登陆，加强身份认证，防止登录SSL VPN后冒名登录应用系统； 6、支持设备自身的抗攻击防护，支持防Host头部攻击设置，用于防止Host头部攻击, 设备只允许通过符合设置规则的地址进行访问；支持防SWEET32攻击设置，用于防止SWEET32攻击。（提供配置截图并加盖厂商公章） 7、必须支持至少4条以上的外网多线路配置；并在设备单臂部署模式下，多线路接入前置网关，仅依靠SSLVPN设备同样可实现SSLVPN接入用户的多线路自动优选功能（提供相关证明材料） 8、针对B/S资源支持WebCache技术，动态缓存页面元素，提高Web页面响应速度。支持流缓存技术，实现网关与网关、网关与移动客户端之间进行多磁盘、双向、基于分片数据包的字节流缓存加速，削减冗余数据，降低带宽压力的同时提高访问速度；支持共享流缓存功能，实现多分支网关在总部共享流缓存数据，提高流缓存效果（提供界面配置截图，并提供自主知识产权证明）； 9、支持15级以上的管理员分级分权限管理，从Admin派生树形结构下级管理员；上级管理员可分配下级管理员享有设备配置模块权限，可管理的用户、资源、角色权限，并可限制下级管理员是否允许创建下级管理员、创建资源、创建角色；上级管理员可限制下级管理员对权限内配置享有查看或配置权限； 10、支持利用网页进行动态寻址的方法，客户端无需安装插件、不依靠IP地址库、不依赖于第三方动态IP寻址、直接根据速度探测实现用户端接入线路的自动优选,用户通过访问寻址代理页面（简称Webagent页面），通过Webagent页面自动寻找VPN设备IP(非DDNS）,该方法不必单独注册域名或占用IP地址，大大降低了系统部署难度（提供自主知识产权证明或其他证明材料并加盖厂商公章） 11、提供公安部信息安全产品检测中心颁发的《GA/T 686-2007信息安全技术 虚拟专用网安全技术要求》三级或三级以上检测报告（三级以上为四级、五级）； 12、★设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《SSL VPN技术规范》起草单位之一； 13、★设备生产厂商需为国家密码管理局发布的《IPSec VPN技术规范》起草单位之一； 14、提供SSL VPN必须在近三年内至少曾有1年在中国国内SSL VPN或VPN硬件市场占有率为前三名，提供权威的第三方机构数据证明； | 1 | 所采设备必须包含3年免费上门维护 |
| 2 | 防火墙 | 1、★1U设备，不少于6个千兆电口，2个千兆光口，吞吐量不低于4G，包含3年软硬件维保服务； 2、支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求； 3、★具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。（需提供产品功能截图证明） 4、★支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。（需提供产品功能截图证明） 5、IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。（需提供产品功能截图证明） 6、产品内置应用特征识别库，支持不少于10000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） 7、★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 8、支持基于区域和IP地址配置连接控制策略，对特定IP地址设置最大并发连接数，实现内部资源保护和系统资源合理分配。 9、支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀。（需提供产品功能截图证明） 10、★具备勒索软件通信防护功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 11、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） 12、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。（需提供产品功能截图证明） 13、★所投产品厂商是微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护；（提供证明材料并加盖厂商公章）。 14、★所投产品的生产厂商应是第八届国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，提供有效证明材料并加盖厂商公章。 15、★所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证，提供有效证明材料 16、★要求所投产品的生产厂商参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》，提供有效证明材料并加盖厂商公章。 17、投标厂商防火墙近三年至少一年入围统一威胁管理硬件市场份额前三（提供第三方证明材料）； | 1 | 所采设备必须包含3年免费上门维护 |
| 3 | 防火墙 | 1、★1U设备，不少于6个千兆电口，4个千兆光口，吞吐量不低于6Gbps，包含3年软硬件维保服务； 2、支持路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式，适应复杂使用环境的接入要求； 3、★具备链路故障检测功能，通过ARP、DNS、PING协议等方式检测目标主机的可达性，确认接口链路是否有效，并可自定义检测频率。（需提供产品功能截图证明） 4、★支持基于IP地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。（需提供产品功能截图证明） 5、IPSec VPN支持智能选路功能，保障业务的高可靠性。（需提供产品功能截图证明） 6、产品内置应用特征识别库，支持不少于10000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明） 7、★具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告。 8、支持基于区域和IP地址配置连接控制策略，对特定IP地址设置最大并发连接数，实现内部资源保护和系统资源合理分配。 9、支持对HTTP、HTTPS、FTP、SMB、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀，支持最大16层的压缩文件查杀。（需提供产品功能截图证明） 10、★具备勒索软件通信防护功能，提供具备CNAS（中国合格评定国家认可委员会）资质的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”产品功能检测报告。 11、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过7000种特征规则。（需提供产品功能截图证明） 12、支持应用控制策略生命周期管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志，方便策略的管理和运维。（需提供产品功能截图证明） 13、★所投产品厂商是微软安全响应中心（Microsoft Security Response Center）发起的MAPP（Microsoft Active Protection Program）计划成员，可在微软发布每月安全公告之前获得微软产品的详细漏洞信息，为用户提供更及时的安全防护；（提供证明材料并加盖厂商公章）。 14、★所投产品的生产厂商应是第八届国家互联网应急响应中心网络安全应急服务国家级支撑单位，提供有效证明材料并加盖厂商公章。 15、★所投产品的生产厂商的软件研发实力具备CMMI L5认证，提供有效证明材料 16、★要求所投产品的生产厂商参与制定《信息安全技术 第二代防火墙安全技术 要求》，提供有效证明材料并加盖厂商公章。 17、投标厂商防火墙近三年至少一年入围统一威胁管理硬件市场份额前三（提供第三方证明材料）； | 1 | 所采设备必须包含3年免费上门维护 |
| 4 | 杀毒软件 | 1、★至少包含30点PC端授权以及6个点服务器端授权（Windows），可与行为管理、防火墙等产品联动。产品是软件形态，包含管理平台和终端Agent软件，含：3年软件升级和授权； 2、支持跳转链接至云端安全威胁响应系统，针对已发生的病毒的基本信息，影响分析（客户情况、影响行业、区域分布）、威胁分析和处理建议（需提供产品截图证明 ） 3、支持展示终端检测到的WebShell事件及事件详情，包括：恶意文件名称，威胁等级，受感染的文件，发现时间，检测引擎，文件类型，文件名，文件Hash值，文件大小，文件创建时间；可配置WebShell实时扫描，一旦发现WebShell文件，可自动隔离或仅上报不隔离； 4、★基于勒索病毒攻击过程，建立多维度立体防护机制，提供事前入侵防御-事中反加密-事后检测响应的完整防护体系，展示勒索病毒处置情况，对勒索病毒及变种实现专门有效防御； 5、★支持用户直接对勒索病毒的家族名、病毒名、加密文件后缀名执行链接查询，可通过直接上传加密文件的方式确定勒索病毒类型，如果能解密可以提供必要的解密工具（需提供产品截图证明 ） 6、支持与同厂商的安全感知平台进行安全联动，支持管理员在安全感知平台管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置（需提供证明并加盖原厂商公章） 7、支持将终端安全软件客户端检测出来的恶意文件事件、暴力破解事件、微隔离事件的日志上报到同厂商安全态势感知平台，安全态势感知平台进行分析和展示（需提供证明并加盖原厂商公章） 8、支持与同厂商的网络防火墙进行安全联动，管理员可以在网络防火墙管理界面下发快速查杀任务，并查看任务状态、结果并进行处置，支持在管理平台查询和统计联动信息（需提供证明并加盖原厂商公章） 9、支持与同厂商的网络防火墙进行情报共享，提供C&C通信检测，对僵尸网络实现联合举证溯源（需提供证明并加盖原厂商公章） 10、支持管理员在同厂商的安全感知平台管理界面下发一键隔离指令，对终端所有连接进行阻断，防止病毒进一步扩散； 11、★所投设备厂商具备CMMI L5认证证书（需提供证明并加盖原厂商公章） 12、★所投设备厂商具备网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）；（需提供证明并加盖原厂商公章） 13、★提供终端安全产品获得的赛可达实验室“东方之星”证书； 14、提供终端安全产品自研驱动通过微软WHQL徽标认证（Microsoft Windows Hardware Quality Lab），并提供官网查询链接； 15、★中标后三个工作日内，提供平台进行上述功能要求的逐一测试验证，全部通过后才能执行合同流程，测试中发现虚假应标的行为将予以废标处理并保留对该厂商追究相关责任的权利。 | 1 | 所采设备必须包含3年免费上门维护 |
| 5 | 核心交换机 | (24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,含1个60W交流电源) | 1 | 所采设备必须包含3年免费上门维护 |

附件一：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：昆明市晋宁区国有资本运营有限公司

兹证明我单位____________（身份证号码：                          ），在我单位担任职务，系本单位法定代表人，特此证明。

单位全称：

年___月___日

注：须附上法定代表人身份证复印件

附件二：法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：昆明市晋宁区国有资本运营有限公司

（报价供应商全称）法定代表人授权（全权代表姓名）为全权代表，参加贵单位组织的    昆明市晋宁区国有资本运营有限公司官方网站询价比选会 ，全权处理本次询价比选活动中的一切事宜，并由我单位承担由其行为所造成的一切结果和法律后果。

法定代表人签字：

报价供应商全称（公章）：

日  期：

全权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

注：须附上全权代表人的身份证复印件

附件三：承诺函

承诺函（供应商）

本企业参与昆明市晋宁区国有资本运营有限公司官方网站建设项目的投标人，现作如下承诺：

1、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

2、不与其他投标供应商串通投标，不损害投标人或其他投标供应商的合法权益。

3、不转让、出租、出借资质证书、人员岗位证书或以其他方式允许他人以本企业名义投标。

4、不与投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

5、不向投标人、发标单位人员行贿。

6、不进行虚假恶意投诉。

7、因违反法律、法规、规章被查处的，不干预案件查处。

如出现上述行为，本投标人自愿承担相关责任，接受招标投标监督管理部门、纪检监察部门或司法机关调查处理。给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位全称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

2022年   月   日