| 户外防水LED显示屏及备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置或技术参数 |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| 一、屏体及控制系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED电子屏 | 1、屏体尺寸：㎡，像素间距≤4mm，像素点密度≥62500Dots/㎡，灯管封装SMD2525。 2、模组尺寸320*160*14mm，模组分辨率80*40=3200Dots。 3、驱动方式：灯驱合一，驱动芯片具有消隐功能、倍频刷新率提升2/4/8倍、低灰偏色改善。 4、套件材质：采用聚碳酸酯和玻璃纤维。 5、低亮高灰特性：采用EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果，100%亮度时，14bit灰度；70%亮度时，14bit灰度；50%亮度时，14bit灰度；20%亮度时，12bit灰度；支持0-100%亮度时，8-14bits灰度自定义设置。 6、亮度≥5000cd/㎡，亮度均匀性≥98%，亮度等级≥30级,0-100亮度可调，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调节功能。 7、色温：800—18000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 8、色度均匀性±0.001Cx、Cy，色域≥120%NTSC，LED显示屏覆盖率≥170%YUV（PAL） 9、对比度≥8000:1反光率≤1%,平整度：≤0.05mm,刷新率≥1920Hz 10、峰值功耗≤600W/㎡、平均功耗≤200W/㎡。 11、可视角：水平视角≥160°、垂直视角≥160°。 |  |  | 58.73 | ㎡ |  |
|  |  | 单元板排列（长*高） | 31 | 37 |  |  |  |
|  |  | 单元板尺寸（mm） | 320 | 160 |  |  |  |
|  |  | 显示尺寸（mm） | 9920 | 5920 |  |  |  |
|  |  | 物理分辨率（点) | 2480 | 1480 |  |  |  |
|  |  | 接收卡排列(长*高) | 24 | 5 |  |  |  |
| 2 | LED专用 电源 | 输入电压：220；输出功率：200W；输出电压：5V |  |  | 257 | 台 |  |
| 3 | 接收卡 | 1. 集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2. 减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3. 支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4. 全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5. 细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6. 支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7. 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8. 支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9. 支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10. 单卡支持16组RGB信号输出； 11. 支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12. 先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13. 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； |  |  | 120 | 张 |  |
| 4 | 简易箱体 | 简易箱体（长*宽*高）960mm*960mm*90mm， 最大功率；720W 平均功耗；360W,箱体面积；0.9216 ㎡， 箱体重量；29.8kg±0.05kg |  |  | 58.73 | ㎡ |  |
| 5 | 二合一 视频处理器 | 1. 针对LED显示屏工程应用领域的专业级控制系统和视频处理设备，具备丰富的视频信号接口，支持SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示。具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。同时，还具备一系列丰富实用的功能，可以实现灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，在LED显示屏工程应用领域具有显著优势。 2. 支持丰富的数字信号接口，包括1路SDI，1路HDMI，2路DVI； 3. 最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 4. 最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点； 5. 支持视频源任意切换，任意缩放； 6. 支持三画面显示，位置、大小可自由调节； 7. 支持HDCP1.4； 8. 双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 9. 支持亮度和色温调节； 10.支持低亮高灰； |  |  | 1 | 台 |  |
| 6 | 网络跳线 | "传输速率:1000Kpbs； 使用温度:-20+85℃； 储存温度:-20+85℃； 单线长度：1000mm; |  |  | 120 | 条 |  |
| 7 | 大屏软件 | • 图形可视化编播管理，便捷场景管理和人机交互 • 超强解码能力 • 卓越字幕编排功能 • 创意造型拼接，支持异形拼接显示 • 强大的图形渲染引擎 • 支持4K输出 • 支持DVI、HDMI、SDI等多格式信号采集管理 • 支持网络流媒体 • 历史方案管理 • 支持联网在线升级 |  |  | 1 | 套 |  |
| 二、配件部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配电柜 | 柜体材质：加厚冷轧钢板； 产品特点：具有过载、过流、过压、短路保护； |  |  | 1 | 台 |  |
| 9 | 钢架结构 | 根据用户方提供的图纸及现场勘测,按设计图进行施工 按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001进行制作 设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2003 施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2012 验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 |  |  | 65.23 | ㎡ |  |
| 10 | 风机 | 风量：4000～26000m3/h 风压：45～216Pa 功率：0.1～0.18kW |  |  | 4 | 台 |  |
| 11 | 空调 | 匹数1.5匹定频 适用面积(平方米)约15-18㎡ 制冷量(W)3500(450-3800) 制冷功率(W)1110(160-1450) |  |  | 3 | 台 |  |
| 12 | 铝塑板 | 厚度：4mm 规格:1220mm*2440mm*4mm 燃烧性能:B1级 |  |  | 98.51 | ㎡ |  |
| 13 | 控制电脑 | CPU：Intel酷睿 I5-1050 内存：8GB 硬盘：1TB 显示器：LED宽屏21.5英寸1080P 操作系统:WIN10 |  |  | 1 | 台 |  |
| 16 | 主线缆 | 用途：主配电柜到LED屏配电柜之间的线缆； 名称:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线; 护套材质:PVC; 线芯材质:裸铜线; 绝缘材料:塑料绝缘电力电缆; |  |  | 200 | 米 |  |
| 17 | 220V电缆 | 用途:LED屏配电柜到屏体背后的线缆; 名称:铜芯护套软电缆; 线芯材质:无氧纯铜绝缘材料; 护套材质:聚氯乙烯PVC; 整卷数量：100米/卷； 布线组数：5KW一组。 |  |  | 200 | 米 |  |
| 18 | 网线 | 产品类型:超五类非蔽屏网线; 产品适用:1000Base-T; 输送距离:70米; 传输速率:100Mbps; 工作温度:-20-60℃; 可选颜色:灰色，可选红，黄，绿，蓝等颜色; 包装规格:305米/箱; 带载点数：65万点像素 |  |  | 1 | 箱 |  |
| 19 | 辅材配件 | 脚铁支架；胶带；扎带；磁铁；单元板排线；RVV3*2.5 |  |  | 58.73 | ㎡ |  |
| 20 | 备品备件 | 单元板10张； 电源3个； 接收卡3张 |  |  | 1 | 项 |  |
| 三、施工调试 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 安装调试 | 乙方负责上门安装产品，以及整体设备的调试 |  |  |  |  |  |
| 22 | 物流及保险费用 | 从工厂至安装点的物流费用 |  |  |  |  |  |